附件1

2021年南通市如皋生态环境监测方案

二〇二一年五月

目  录

一、环境空气质量监测	4

（一）环境空气质量监测	4

（三）降尘监测	5

二、水环境质量监测	6

（一）地表水水质监测	6

（二）集中式饮用水水源地水质监测	10

（三）地表水水质自动监测	10

三、土壤和地下水环境质量监测	13

（一）国家地下水环境质量考核点位监测	13

（二）污染企业（区域）地下水水质试点监测	14

（三）市级地下水例行监测	14

（四）土壤污染重点监管单位、园区及设施周边监督性监测	16

四、声环境质量监测	19

（一）任务分工	19

（二）监测范围	19

（三）监测项目	19

（四）监测方法、频次及内容	19

（五）质量保证	20

（六）数据报送及格式要求	20

五、农村环境质量监测	28

（一）农村环境例行监测	28

（二）农田灌溉水质监测	30

（三）农村生活污水处理设施进出水水质监测	32

（四）农村黑臭水体试点监测	33

（五）规模化养殖场自行监测	33

（六）质量保证	34

（七）数据报送及格式要求	34

（一）重点污染源监督性监测（执法监测）	37

（二）排污单位自行监测监督检查	42

（三）长江经济带入河排污口监测	43

七、环境质量报告编制	45

（一）2016—2020环境质量报告书	45

（二）其他环境质量报告	45

八、其他监测任务	45

（一）突发性环境污染事件应急监测	45

（二）危险废物省级发证经营单位监督监测	48

九、环境监测网质量管理	48

（一）实验室能力验证和考核	48

（二）计量认证与持证上岗考核	48

十、注意事项	49

- 2021年南通市如皋生态环境监测方案

依照《2021年全省生态环境监测方案》（苏环办〔2021〕100号）和《2021年南通市生态环境监测工作方案》（通环办〔2021〕40号），结合我市实际，制定本方案。

- 一、环境空气质量监测

- （一）环境空气质量监测

- 1、省控空气质量监测站、乡镇（街道）站

- （1）任务分工

省控站由省环境监测中心统一委托第三方开展运维与质控工作，驻市环境监测中心负责辖区内省控站日常监督和数据审核。

监测站负责保障省控站的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件与工作环境。

乡镇（街道）站由大气科委托第三方开展运维并做好质控工作，建立省控空气质量监测站、乡镇（街道）站预防人为干预机制。

- （2）监测范围

全市共有监测站和美能得等2个省控站，如城街道、城南街道、城北街道、东陈镇、搬经镇、磨头镇、丁堰镇、白蒲镇、江安镇、石庄镇、吴窑镇、下原镇、长江镇、九华镇等14个乡镇（街道）站。

- （3）监测指标

SO2、NO2（NO、NOx）、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数。

- （4）监测频次

每日24小时连续监测。

- （5）质量保证

按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）和《关于开展国家环境空气质量监测网数据在线审核工作的通知》（环办函〔2014〕487号）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函﹝2017﹞242号）、《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案》（环办监测函﹝2017﹞1620号）、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》（苏环办﹝2020﹞367号）及有关要求执行。

（二）酸雨监测

监测站配合驻市环境监测中心对监测站和气象局2个降水测点开展监测，并保障监测必要环境条件。

降雨（雪）时，每24小时采样一次，当日9时至次日9时为一个采样监测周期。

- （三）降尘监测

- 1、任务分工

全市共设17个降尘测点（国控点如皋市监测站，省控点泰慕士服饰公司和妇幼保健所，14个乡镇测点）。

监测站配合驻市环境监测中心开展对国控点降尘监测，并保障监测必要环境条件。省控点和乡镇站点降尘由监测站分析，并上报监测结果。

- 2、监测频次

每月监测，周期30±2d。

- 3、质量保证

依据《“2+26”城市县（市、区）环境空气降尘监测方案》（环办监测〔2017〕46号）和《汾渭平原、长三角地区城市环境空气降尘监测方案》（环办监测函〔2018〕1519 号）开展质控工作。

- 4、数据报送及格式要求

每月6日前向驻市环境监测中心上报上月省控点降尘结果，向大气科报送乡镇测点降尘数结果。

2021年如皋市空气例行监测点位一览表

| 点位名称 | 省控空气 自动站点位 | 降尘点位 | 降尘数据 报送时间 | 降水 点位 | 降水数据 报送时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇幼保健所 |  | √（省控） | 每月6日前 |  |  |
| 泰慕士服饰公司 |  | √（省控） | 每月6日前 |  |  |
| 如皋市监测站 | √ | √（国控） | 配合采样 | √ | 配合采样 |
| 美能得 | √ |  |  |  |  |
| 如皋市气象局 |  |  |  | √ | 配合采样 |
| 14个乡镇空气监测点位 | √（县控） | √（县控） | 每月6日前 |  |  |

- 二、水环境质量监测

- （一）地表水水质监测

- 1、国控断面

由中国环境监测总站统一安排。

水科联合南通市局配合驻市环境监测中心完成数据初审、申诉材料、原因分析报告编制等工作；水质自动监测工作要求参见“二（三）地表水水质自动监测”。

监测站负责辖区内国控水质自动站运行基础条件的协调保障工作，水科联合南通市局依据总站2020年12月2日下发的《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》（总站水字〔2020〕554号）和《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》（总站水字〔2020〕553号）开展数据初审和申诉工作。

采用采测分离模式监测的断面出现水质异常，处置程序执行《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》（环办监测〔2019〕2号）和《国家地表水采测分离现场监测异常数据处置技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕447号）等技术规定。

- 2、省控断面

由驻市环境监测中心承担。

监测断面因施工等原因断流的，由水科联合南通市局依据《江苏省地表水环境质量手工监测管理规定（试行）》（苏环办〔2020〕241号）相关要求，向省厅行文提出替代方案，得到正式回复后方可在替代点监测，国控断面按国控网要求开展各项工作。

水科联合南通市局根据驻市环境监测中心反馈数据，配合完成初审和数据申诉工作。

- 3、省控以下断面

- （1）市控断面监测

由南通市生态环境监测站组织开展监测。

水科根据南通市生态环境监测站反馈数据，完成初审和数据申诉工作。

2021年如皋市市控以上地表水监测断面表

| 断面名称 | 河流 | 断面功能属性（来源） | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碾砣港闸 | 如海运河 | 国控、入江（十三五国考断面） | 国家采测 （驻市环境监测中心） |
| 勇敢大桥 | 通扬运河 | 国控、上游无过错举证（十三五省考断面） |  |
| 新南新线桥 | 通扬运河南通段 | 省控、上游无过错举证（新增） | 我省自测 （驻市监测中心监测） |
| 向阳桥 | 如海运河 | 省控、上游无过错举证（新增） |  |
| 焦港桥 | 焦港河 | 省控、入江（十三五省考断面） |  |
| 引河大桥 | 如皋港 | 省控、入江（新增） |  |
| 夏堡北大桥 | 焦港河 | 省控、上游无过错举证（十三五省考断面） |  |
| 曙光电灌站 | 如泰运河 | 省控、上游无过错举证（十三五省考断面） |  |
| 新省道334公路桥 | 通扬运河 | 市控（十三五省考断面） | 南通市生态环境监测站 |
| 新204公路桥 | 如泰运河 | 市控（十三五省考断面） |  |
| 长庄大桥 | 如海运河 | 市控（十三五省考断面） |  |
| 环西大桥 | 如泰运河 | 市控（十三五市考断面） |  |
| 四新桥 | 丁堡河 | 市控（新增） |  |
| 拉马河桥 | 拉马河 | 市控、省水功能区（新增） |  |
| 永平闸 | 周圩港 | 市控、入江（新增） |  |

- （2）市级水功能区断面监测

- 由南通市生态环境监测站和南通市局委托的第三方专业机构共同监测。

2021年如皋市市级水功能区断面清单

| 水功能区名称 | 起始位置 | 终止位置 | 控制断面 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白李河白蒲工业用水区 | 通扬运河 | 如海运河 | 富民桥 | 南通市生态环境监测站和南通市局委托的第三方专业机构共同监测 |
| 白毛港柴湾工业、农业用水区 | 通扬运河 | 如海运河 | 南洋桥 |  |
| 丁石河东陈农业用水区 | 如泰运河 | 南凌河 | 北环路桥 （丁石八组） |  |
| 龙游河如城工业用水区 | 如皋县城 | 吴窑 | 龙游河桥 |  |
| 胜利河高明工业用水区 | 焦港 | 拉马河 | 西庄村 |  |
| 石庄河石庄农业用水区 | 如皋港 | 拉马河 | 葛市 |  |
| 杨马河桃园工业、农业用水区 | 龙游河 | 东司马港 | 桃马大桥 |  |
| 周圩港长江农业用水区 | 长江 （永平闸） | 江平公路北500米 | 永平闸 |  |
| 如皋长青沙（水库）饮用水源区 | 长江 | 库区 | 长青沙水库坝前 |  |

- （3）市级水环境区域补偿断面监测

- 由南通市生态环境监测站组织开展监测，7月1日起，根据调整后的市级补偿断面开展监测。对水流方向易产生变化的断面，采样时上、下游地区生态环境局现场确认。

2021年如皋市市级生态补偿断面清单

| 交界行政区 | 河流名称 | 断面名称 | 考核主体及补偿对象 | 监测时间 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江→如皋市 | 焦港河 | 焦港桥 | 焦港河入境背景 | 调整前（至6月底） | 南通市生态环境监测站 |
| 如皋市→海安市 | 焦港河 | 夏堡北大桥 | 如皋市补偿海安市 |  |  |
| 长江→如皋市 | 如海运河 | 碾砣港闸 | 如海运河入境背景 |  |  |
| 如皋市→海安市 | 如海运河 | 向阳桥 | 如皋市补偿海安市 |  |  |
| 通州区→如皋市 | 通扬运河 | 勇敢大桥 | 通州区补偿如皋市 |  |  |
| 如皋市→如东县 | 如泰运河 | 曙光电灌站 | 如皋市补偿如东县 |  |  |
| 如皋市→海安市 | 焦港河 | 夏堡北大桥 | 如皋市补偿海安市 | 调整后（7月1日起） |  |
| 如皋市→海安市 | 如海运河 | 向阳桥 | 如皋市补偿海安市 |  |  |
| 如皋市→入江 | 如皋港 | 引河大桥 | 如皋市补偿市财政 |  |  |
| 如皋市→入江 | 周圩港 | 永平闸 | 如皋市补偿市财政 |  |  |
| 如皋市→海安市 | 丁堡河 | 四新桥 | 如皋市补偿海安市 |  |  |
| 通州区→如皋市 | 通扬运河 | 勇敢大桥 | 通州区补偿如皋市 |  |  |
| 如皋市→海安市 | 通扬运河 | 新南新线桥 | 如皋市补偿海安市 |  |  |
| 如皋市→如东县 | 如泰运河 | 曙光电灌站 | 如皋市补偿如东县 |  |  |

- （3）入江河流断面监测

- 由南通市生态环境监测站和南通市局委托的第三方专业机构共同监测。

2021年如皋市其他入江支流断面清单

| 河流名称 | 监测断面 | 监测单位 |
| --- | --- | --- |
| 四号港 | 四号港闸 | 南通市生态环境监测站和南通市局委托的第三方专业机构共同监测 |
| 戴案港 | 戴案港闸 |  |
| 开发区中心河 | 又来沙小闸 |  |
| 五零河 | 久隆闸 |  |
| 青年港 | 长青沙闸 |  |

- （二）集中式饮用水水源地水质监测

全市县级以上饮用水水源地（含备用水源地）测点为如皋市长江长青沙七匡水源地（如皋市长青沙水库应急水源地）。

驻市环境监测中心承担监测任务。

如遇水源地水质异常情况特别是敏感指标超标时，水科和监测站配合南通市生态环境局和驻市环境监测中心开展相关加密监测工作，及时跟踪水质变化和处置情况，形成工作闭环。

遇特殊情况，监测站应协调并提供采样所需条件，保障采样工作顺利进行，若因保障不力，造成当月数据缺失，当月水质视为不达标。监测站负责报当月的取水量，报送取水量时，水源地当月未取水填写“0”，并注明原因（如备用水源地等）。

- （三）地表水水质自动监测

- 1、任务分工

国控水质自动站（碾砣港闸）由驻市环境监测中心负责组织开展数据的二级审核工作；省环保集团建设的省控水质自动站（夏堡北大桥、新省道334公路桥）由省环保集团负责运维管理、日常监控和数据审核，并由省级以上监测机构开展质控；饮用水水源地水质自动站（鹏瑶水务、水库站、预警站）、市考断面水质自动站、入江支流水质自动站及勇敢大桥水质自动站上收前由监测站负责管理、质控和数据审核；水质自动站的站房、采水工程、水电、道路、采水口周边环境等外围保障工作由监测站负责，水科负责预防人为干预机制。

- 2、监测范围

本市辖区内各水质自动站。

- 3、监测指标

根据各自动站监测指标配置情况而定。

- （1）必测项目

水质五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮。

- （2）选测项目

①水源地水质自动站及预警站增测VOCs监测项目，包括：二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对-间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯共18项。增测生物毒性项目。

②饮用水水源地水质自动站已配置的特征监测因子需要全部开展监测。

- 4、监测频次和时间

按照水质自动监测质量保证有关规定，每天0:00、4:00、8:00、12:00、16:00和20:00进行采样分析，即每4小时进行一次采样分析；饮用水水源地站点为2小时一次。如遇紧急情况及实际工作需求，可根据管理需求调整监测频次。

- 5、质量保证

质量保证工作按照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办〔2019〕2号）、《国家地表水自动监测运维管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649 号）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ/T 915-2017）；《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6号）、《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》（苏环办〔2020〕158号）等有关要求执行。

- 6、数据报送及格式要求

- （1）数据审核

①国控站：由驻市环境监测中心负责。

②省控站：由省环保集团、驻市环境监测中心及运维单位负责。

③其他站：监测站及运维单位每日10:00前完成前一日数据审核工作。

- （2）质控月报

运维单位每月汇总辖区内水质自动站运行管理及质控考核情况，并上报至站自动监测室。

- （3）监测预警快报

按照《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》（苏环办〔2020〕158号）要求，水质自动站各指标达到目标对应标准限值时，启动分级预警，并上报预警信息。

- （4）年度工作总结

12月25日之前，监测站汇总编制完成行政区内本级事权的水质自动站年度工作总结报告。

2021年如皋市水质自动站监测方案

| 站点名称 | 河流名称 | 托管站 | 建设方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碾砣港闸 | 如海运河 | 江苏省南通环境监测中心 | 国家 |  |
| 勇敢大桥 | 通扬运河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 长江经济带 |
| 夏堡北大桥 | 焦港河 | 江苏省南通环境监测中心 | 省环保集团建设 | 待验收 |
| 新省道334公路桥 | 通扬运河 | 江苏省南通环境监测中心 | 省环保集团建设 | 待验收 |
| 新204公路桥 | 如泰运河 | 江苏省南通环境监测中心 | 省环保集团建设 | 待验收 |
| 环西大桥 | 如泰运河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 |  |
| 长庄大桥 | 如海运河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 |  |
| 东陈大桥 | 如泰运河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 拟移四新桥 |
| 林梓大桥 | 通扬运河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 拟移拉马河桥 |
| 如皋港闸 | 如皋港 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 入江支流 |
| 周圩港闸 | 周圩港 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 入江支流 |
| 青年港闸 | 青年港 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 入江支流 |
| 久隆河闸 | 五零河 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 入江支流 |
| 戴安港闸 | 戴安港 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 | 入江支流 |
| 如皋鹏鹞站 | 长江 | 南通市如皋生态环境监测站 | 省、市共建 |  |
| 长青沙水库应急水源地 | 长江 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 |  |
| 如皋市水源地上游预警站 | 长江 | 南通市如皋生态环境监测站 | 市 |  |

水质自动站监测月报数据于月初将上月报表报站业务室。

- 三、土壤和地下水环境质量监测

- （一）国家地下水环境质量考核点位监测

土壤科和监测站根据要求做好相关配合工作。

- （二）污染企业（区域）地下水水质试点监测

土壤科根据市生态环境局要求开展本辖区重点污染企业（区域）地下水监测现状调查，会同监测站做好驻市中心试点监测的配合工作。

- （三）市级地下水例行监测

- 1、任务分工

全市共设1个市级地下水例行测点（如皋九鼎新材）。

监测站负责对市级地下水例行监测点位有关情况开展摸底调查，形成例行监测点位基础信息情况表，并开展监测。

2、监测频次：枯水期、丰水期各一次，一般为4月、9月。2021年6月20日前，完成枯水期监测结果和点位清单报送。2021年11月20日前，完成丰水期监测结果报送。

3、监测指标：监测常规指标：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1常规指标中的29项，包括pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。特征指标：在常规指标的基础上，根据监测点位所在区域污染特征，增加特征指标。

地下水监测井基础信息情况表

| 监测井编号 |  |  |  |  |  | 位置 |  | 市(县) 区(乡、镇) 街(村) 号 方向距离 m 东径 ° ′ ″，北纬 ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测井名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测井类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻井结构类型 |  |  |  |  |  | 成井日期 |  |  |  |  |  |  | 监测井类型和级别 |  |  | （水质/水位）国、省、市 |
| 井深(m) |  |  |  |  |  | 井径(mm) |  |  |  |  |  |  | 井口标高(cm) |  |  |  |
| 静水位标高(m) |  |  |  |  |  | 流域(水系) |  |  |  |  |  |  | 地面高程(m) |  |  |  |
| 地下水类型 |  |  |  | 地层结构 |  |  |  |  |  |  | 监测井现状 |  |  |  | 监测井地理位置图 |  |
| 埋藏 条件 | 含水介质类型 |  | 使用功能 | 深度 (m) | 厚度 (m) |  | 地层结构 |  | 岩性描述 |  | 监测条件 | 保护设施 |  | 监测情况 | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水设备情况，日常使用情况，有无采样设备，电力情况等。若无法开展监测的，周边是否存在可替代井。 | 有无专用房屋或围栏等 |  | 监测单位、频次、是否开展洗井 |  |  |
| 监测井管理（所属）单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |

注：“埋藏条件”按滞水、潜水、承压水填写，“含水介质类型”按孔隙水、裂隙水、岩溶水填写。

- （四）土壤污染重点监管单位、园区及设施周边监督性监测

- 1、土壤重点监管单位监督性监测

（1）监测范围：2021年南通市重点排污单位名录中的50家土壤重点监管单位；

（2）责任分工：土壤科负责确定每年监督性监测单位，监测站负责组织开展监测；

（3）监测频次：根据土壤重点排污单位的监督监测要求，五年开展一轮监督性监测工作，本年度开展的土壤污染重点监管单位监测不得少于20%，拟监测名单于5月20日前报送市局土壤处审核。监测完成后登陆总站数据平台-全国污染源监测信息管理与共享系统完成数据填报，12月15日前将结果报送市生态环境监测站汇总。

（4）监测指标：参照《土壤环境重点监管企业监督性监测技术规范》（征求意见稿）中所述，原则上应包括：a）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中基本项目；b）土壤pH和特征污染物；c）经资料分析确定的地块利用历史和周边相邻区域其他企业可能涉及的其他污染物；d）现场快速检测结果异常的其他污染物。

2021年南通市重点排污单位名录（土壤）

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海电气环保热电（南通）有限公司 |  | 78125842-5() | 2021-2025 |
| 2 | 南通中豪超纤制品有限公司 |  | MA1NNNXX-8() | 2022 |
| 3 | 南通九洲环保科技有限公司 | 91320682313881080G() | 31388108-0() | 2021-2025 |
| 4 | 南通亨得利高分子材料科技有限公司 |  | 78025862-6() | 2024 |
| 5 | 南通创源电化学科技有限公司 | 91320682570391103J() | 57039110-3() | 2024 |
| 6 | 南通华灿电讯科技有限公司 | 91320682MA1ME36Q4G() | MA1ME36Q-4() | 2025 |
| 7 | 南通天泽化工有限公司 |  | 78125807-0() | 2023 |
| 8 | 南通市垃圾处理中心 |  | 46754469-3() | 2021 |
| 9 | 南通市泓正再生资源有限公司 | 91320682MA1QX68775() | MA1QX687-7() | 2022 |
| 10 | 南通意特化工有限公司 |  | 75392345-9() | 2022 |
| 11 | 南通新纳希新材料有限公司 |  | 69554908-2() | 2024 |
| 12 | 南通玛盛环保科技有限公司 |  | MA1ML7LM-6() | 2021 |
| 13 | 南通瑞泰船务工程有限公司 | 913206826739268955() | 67392689-5() | 2024 |
| 14 | 南通百川新材料有限公司 |  | 79862391-9() | 2021 |
| 15 | 南通皋鑫电子股份有限公司 |  | 13477946-X() | 2021 |
| 16 | 南通绿能固废处置有限公司 | 913206823463150500() | 34631505-0() | 2022 |
| 17 | 南通龙澄热镀锌有限公司 |  | 57670189-7() | 2024 |
| 18 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |  | 77866139-5() | 2025 |
| 19 | 如皋市大昌电子有限公司 |  | 60834317-5() | 2022 |
| 20 | 如皋市宏皓金属表面水处理有限公司 | 91320682554627841R() | 55462784-1() | 2022 |
| 21 | 如皋市宏茂铸钢有限公司 |  | 72903370-4() | 2023 |
| 22 | 如皋市涤诺皂业有限公司 |  | 74874767-3() | 2021 |
| 23 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 91320682564259659M() | 56425965-9() | 2021 |
| 24 | 威格（江苏）电气设备有限公司 | 91320682088606882G() | 08860688-2() | 2022 |
| 25 | 延康汽车零部件如皋有限公司 | 91320682566807997B() | 56680799-7() | 2023 |
| 26 | 德源（中国）高科有限公司 |  | 77687418-6() | 2024 |
| 27 | 江苏万和铝业有限公司 | 91320682072784668G() | 07278466-8() | 2022 |
| 28 | 江苏中铁山桥重工有限公司 | 913206826754503097() | 67545030-9() | 2024 |
| 29 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 |  | 71413447-3() | 2021 |
| 30 | 江苏国胶新材料有限公司 |  | 79653635-2() | 2023 |
| 31 | 江苏宏梓新能源科技有限公司 |  | 79653631-X() | 2025 |
| 32 | 江苏宝众宝达药业有限公司 |  | 77866150-4() | 2024 |
| 33 | 江苏康恒化工有限公司 |  | 78208252-1() | 2023 |
| 34 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 | 91320682667611037T() | 66761103-7() | 2022 |
| 35 | 江苏新瑞药业有限公司 |  | 59257873-7() | 2021 |
| 36 | 江苏泰利达新材料股份有限公司 |  | 05661552-2() | 2021 |
| 37 | 江苏瑞佳新材料有限公司 |  | 68659714-6() | 2023 |
| 38 | 江苏翔鹰五金弹簧有限公司 |  | 13829846-0() | 2025 |
| 39 | 江苏聚源电气有限公司 |  | 05350244-2() | 2023 |
| 40 | 江苏金迪特钢有限公司 |  | 58100178-0() | 2024 |
| 41 | 江苏隆昌化工有限公司 |  | 21541125-3() | 2024 |
| 42 | 南通市龙图金属制品有限公司 | 91320682MA1MB9DH58() | MA1MB9DH-5() | 2023 |
| 43 | 南通迈兔再生资源有限公司 | 91320682MA1N3EYG14() | MA1N3EYG-1() | 2025 |
| 44 | 如皋诚顺金属制品科技有限公司 | 91320682MA1PXXYK1F() | MA1PXXYK-1() | 2025 |
| 45 | 如皋通泰钢结构有限公司 | 91320682MA1P7PW01T() | MA1P7PW0-1() | 2025 |
| 46 | 江苏鼎高再生资源回收有限公司 | 91320682MA1NY9Y653() | MA1NY9Y6-5() | 2025 |
| 47 | 南通康得新精密模具有限公司 | 91320682053544722D() | 05354472-2() | 2025 |
| 48 | 南通波涛化工有限公司 | 913206825511623569() | 55116235-6() | 2025 |
| 49 | 如皋市永祥皮革制品有限公司 |  | 76654006-X() | 2025 |
| 50 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 |  | 66961804-8() | 2025 |

- 2、园区及设施周边监督性监测

（1）监测范围：固体废物焚烧、填埋设施（包括一般工业垃圾、危险废物、生活垃圾和医疗固废等）、化工园区（集中区）、重金属重点防控区以及省级以上工业园区污水集中处理设施周边。

（2）责任分工：土壤科组织对辖区内企业开展；

（3）监测频次： 1年/次。监测完成后登陆总站数据平台-全国污染源监测信息管理与共享系统完成数据填报，12月15日前将结果报送市生态环境监测站汇总。

（4）监测指标：同土壤重点监管单位监督性监测指标。

如皋市重金属重点防控区名单

| 序号 | 重点区域 | 防控类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如皋经济开发区金属表面处理产业园 | 提升 |

如皋市工业园区污水集中处理设施

| 序号 | 国标编码 | 园区名称 | 控制级别 | 污水处理设施名称 | 污水处理设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G321098 | 如皋经济技术开发区 | 国家级 | 如皋恒发水处理有限公司 | 其他园区或园区内其他企业污水处理设施 |
| 2 | S328128 | 江苏省如皋高新技术产业开发区 | 省级 | 如皋同源污水处理有限公司 | 依托城镇污水集中处理设施 |

如皋市固体废物（生活垃圾）处置单位名录

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通九洲环保科技有限公司 | 南通市如皋市长江镇规划路1号 | 危废焚烧 |
|  |  |  | 危废填埋 |
| 2 | 上海电气环保热电（南通）有限公司 | 江苏省如皋市石庄镇 | 垃圾焚烧 |
| 3 | 如皋市生活垃圾飞灰填埋场 |  | 飞灰填埋场 |

- 四、声环境质量监测

- （一）任务分工

监测站负责市区范围内区域声环境、道路交通声环境及功能区声环境监测，按相关要求上报。

- （二）监测范围

按照已确认点位开展声环境质量监测。

- （三）监测项目

按要求开展区域声环境质量监测、道路交通声环境质量监测及功能区声环境质量监测。

- （四）监测方法、频次及内容

执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）等相关要求。

- 1、区域声环境质量和道路交通声环境质量

城市区域声环境质量和城市道路交通声环境质量本年度开展1次昼间监测。昼间监测应在昼间正常工作时段内测量，测量时段应覆盖整个正常工作时段。

城市区域声环境质量监测，每个网格监测10分钟的等效声级Leq并记录累积百分声级L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录声源代码、监测前后校准值及相关仪器基本信息。

城市道路交通声环境质量监测，每个测点监测20分钟的等效声级Leq，记录L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD）、20分钟车流量（大型车、中小型车），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。

监测工作应安排在春季或秋季，每个城市监测时间应固定，监测应避开节假日和非正常工作日。

- 2、功能区声环境质量

城市各类功能区声环境质量每季度监测1次，本年度开展4次监测，每个点位连续监测24个小时，每小时测量60分钟，记录小时等效声级Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。

每次功能区声环境质量监测日期应相对固定，监测应避开节假日和非正常工作日。

- （五）质量保证

监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测结果负责。驻市环境监测中心负责对监测任务承担单位进行质控抽测并报送的监测结果进行审核，并对最后报送省环境监测中心的数据质量负责。

质量保证按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的相关规定执行。

- （六）数据报送及格式要求

- 1、测点编码及信息变更

需按照《环境噪声监测点位编码规则》（HJ661-2013）对所有监测点位进行编码，并填写完整的测点基础信息表。所有监测点位信息均需经驻市环境监测中心汇总审核后报送省环境监测中心综合部备案。

- 2、数据报送时间及要求

（1）驻市环境监测中心负责汇总、审核南通市市区和辖区内各县（市、区）声环境质量监测数据后，通过“环境质量数据集成与综合分析系统”报送数据。

（2）功能区声环境质量监测数据：按季度报送4次数据和简要监测情况及结果说明，报送时间为当季第2个月20日前。报送南通市生态环境监测站

（3）区域和道路交通声环境质量监测数据：监测结果报送南通市生态环境监测站。11月20日前报送年度监测数据和简要监测情况及结果说明。报送南通市生态环境监测站

（4）驻市环境监测中心编制质控抽测报告，连同抽测数据与例行监测数据同时报送（抽测数据和报告以单独文件形式，通过“环境质量数据集成与综合分析系统”的文档管理功能报送）。

- 3、其他注意事项

噪声监测数据表应准确填写，注意计量单位，如填写不合理或“-1”均视为数据异常。

2021年如皋市功能区环境噪声监测点位

| 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 测点高度（米） | 测点参照物 | 功能区代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320682310003 | 龙游湖风景区 | 120.6055 | 32.3429 | 1.8 | 游客中心北 | 1 |
| 320682310004 | 时代大厦 | 120.5496 | 32.4261 | 1.8 | 办公楼北侧 | 1 |
| 320682310005 | 龙游御境 | 120.5733 | 32.3788 | 1.8 | 45栋楼北侧 | 1 |
| 320682320003 | 金九华府 | 120.5684 | 32.3853 | 1.8 | 物业中心南 | 2 |
| 320682320004 | 紫光嘉苑 | 120.5962 | 32.3821 | 1.8 | 停车场 | 2 |
| 320682330002 | 金元亚麻 | 120.5369 | 32.4192 | 1.8 | 仓库北侧 | 3 |
| 320682330003 | 陆地方舟 | 120.5285 | 32.4341 | 1.5 | 厂北侧 | 3 |
| 320682340003 | 绿杨新村东(李渔路) | 120.5897 | 32.3938 | 1.8 | 大门北侧 | 4 |
| 320682340004 | 时代广场(海阳北路) | 120.5534 | 32.4254 | 1.8 | 时代大厦东侧 | 4 |

备注：数据报送时间当季第2个月20日前。

2021年如皋市区域环境噪声监测点位

| 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 测点参照物 | 网格覆盖人口（人） | 功能区代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320682100001 | 天河桥村10组51号宅 | 120.4922 | 32.4225 | 天河桥村10组51号宅西 | 640 | 2 |
| 320682100002 | 雪袁线 | 120.5050 | 32.4317 | 雪袁线龙池路西200米 | 260 | 4 |
| 320682100003 | 双龙村七组33号宅 | 120.5131 | 32.4367 | 双龙村七组33号宅南 | 560 | 2 |
| 320682100004 | 镇南小区105幢 | 120.5203 | 32.4392 | 镇南小区105幢东 | 1460 | 2 |
| 320682100005 | 意瑞达纺织 | 120.5261 | 32.4444 | 意瑞达纺织西 | 800 | 3 |
| 320682100006 | 益寿北路戴庄大桥 | 120.5353 | 32.4481 | 益寿北路戴庄大桥东南 | 1200 | 4 |
| 320682100007 | 阚庄村13组30号宅 | 120.5006 | 32.4178 | 阚庄村13组30号宅前 | 1500 | 2 |
| 320682100008 | 龙池路西100米红旗河北100米处 | 120.5094 | 32.4239 | 龙池路西100米红旗河北100米农田中 | 800 | 2 |
| 320682100009 | 赛麒汽车南 | 120.5183 | 32.4278 | 赛麒汽车南红旗河边 | 1000 | 3 |
| 320682100010 | 陆地方舟南 | 120.5256 | 32.4319 | 陆地方舟南红旗河边 | 800 | 3 |
| 320682100011 | 华伦漂染 | 120.5339 | 32.4364 | 华伦漂染西北 | 880 | 3 |
| 320682100012 | 南通德亿新材料有限公司 | 120.5422 | 32.4389 | 南通德亿新材料有限公司西 | 1080 | 3 |
| 320682100013 | 逸心桥 | 120.5483 | 32.4433 | 逸心桥东 | 600 | 2 |
| 320682100014 | 陆桥北小区 | 120.5039 | 32.4122 | 陆桥北小区北侧 | 800 | 2 |
| 320682100015 | 龙池路 | 120.5119 | 32.4175 | 跃龙路南200米龙池路西 | 1060 | 4 |
| 320682100016 | 鹿门集中居住西区19栋 | 120.5197 | 32.4200 | 鹿门集中居住西区19栋东 | 2760 | 2 |
| 320682100017 | 跃龙路 | 120.5264 | 32.4225 | 荣威国际北门跃龙路 | 1200 | 4 |
| 320682100018 | 志山汽车检测 | 120.5356 | 32.4292 | 志山汽车检测北 | 800 | 3 |
| 320682100019 | 鹿门路 | 120.5456 | 32.4325 | 跃龙路北150米鹿门路 | 960 | 4 |
| 320682100020 | 卢家庄高压变电站 | 120.5522 | 32.4356 | 卢家庄高压变电站西万新河北 | 120 | 1 |
| 320682100021 | 陆桥4号四级河 | 120.5119 | 32.4053 | 陆桥4号四级河南头 | 960 | 2 |
| 320682100022 | 法华寺南 | 120.5192 | 32.4092 | 法华寺南 | 500 | 2 |
| 320682100023 | 宏皓水处理 | 120.5272 | 32.4117 | 宏皓水处理西 | 880 | 3 |
| 320682100024 | 荣威娱乐用品有限公司 | 120.5353 | 32.4167 | 荣威娱乐用品有限公司东大门 | 980 | 3 |
| 320682100025 | 肠衣城北大门 | 120.5436 | 32.4222 | 肠衣城北大门西 | 1130 | 3 |
| 320682100026 | 万新小区5幢101 | 120.5511 | 32.4272 | 万新小区5幢101东 | 1300 | 1 |
| 320682100027 | 海阳北路东300米里庄路北200米处 | 120.5567 | 32.4278 | 海阳北路东300米里庄路北200米农田中 | 500 | 1 |
| 320682100028 | 如皋市野田模具厂 | 120.4908 | 32.3897 | 如皋市野田模具厂西侧 | 1010 | 3 |
| 320682100029 | 如皋市建筑垃圾处置中心 | 120.4983 | 32.3931 | 如皋市建筑垃圾处置中心西北 | 840 | 3 |
| 320682100030 | 皋开汽车制造有限公司 | 120.5053 | 32.3972 | 皋开汽车制造有限公司北 | 1000 | 3 |
| 320682100031 | 城北街道陆桥村卫生室 | 120.5133 | 32.4022 | 城北街道陆桥村卫生室北 | 1400 | 2 |
| 320682100032 | 嘉正光学科技有限公司 | 120.5222 | 32.4047 | 嘉正光学科技有限公司西 | 900 | 3 |
| 320682100033 | 起凤路 | 120.5322 | 32.4089 | 起凤路豪特食品西 | 660 | 4 |
| 320682100034 | 太平居二十四组18号宅 | 120.5378 | 32.4114 | 太平居二十四组18号宅前 | 1170 | 1 |
| 320682100035 | 太平居十八组60号宅 | 120.5461 | 32.4147 | 太平居十八组60号宅西 | 1260 | 1 |
| 320682100036 | 沪润星城广场 | 120.5553 | 32.4197 | 沪润星城广场北 | 2580 | 4 |
| 320682100037 | 宗港村三组50号宅 | 120.5628 | 32.4214 | 宗港村三组50号宅前 | 1200 | 1 |
| 320682100038 | 海亮电器 | 120.4933 | 32.3828 | 海亮电器东 | 540 | 3 |
| 320682100039 | 大唐热电 | 120.5014 | 32.3858 | 大唐热电东北 | 620 | 3 |
| 320682100040 | 苏鑫玻璃 | 120.5100 | 32.3900 | 苏鑫玻璃南 | 1280 | 3 |
| 320682100041 | 侯庄村一组33号宅 | 120.5189 | 32.3939 | 侯庄村一组33号宅前 | 2500 | 2 |
| 320682100042 | 如皋市玉兰食品有限公司 | 120.5278 | 32.3969 | 如皋市玉兰食品有限公司北 | 1120 | 3 |
| 320682100043 | 邓元村17组36号宅 | 120.5358 | 32.4014 | 邓元村17组36号宅北 | 1430 | 1 |
| 320682100044 | 秀水庭A5幢 | 120.5431 | 32.4047 | 秀水庭A5幢西 | 4560 | 1 |
| 320682100045 | 太平村十四组42号宅 | 120.5511 | 32.4081 | 太平村十四组42号宅前 | 2760 | 1 |
| 320682100046 | 新悦广场4幢 | 120.5594 | 32.4128 | 新悦广场4幢东 | 3640 | 1 |
| 320682100047 | 丰登路西租车停车场内 | 120.5686 | 32.4147 | 丰登路西租车停车场内 | 2230 | 1 |
| 320682100048 | 十里村8组24号宅 | 120.4953 | 32.3742 | 十里村8组24号宅东 | 1350 | 2 |
| 320682100049 | 十里村4组34号宅 | 120.5092 | 32.3794 | 十里村4组34号宅西 | 1280 | 2 |
| 320682100050 | 十里村20组15号宅 | 120.5164 | 32.3806 | 十里村20组15号宅南 | 1130 | 2 |
| 320682100051 | 红星工业园国茂路98号 | 120.5231 | 32.3836 | 红星工业园国茂路98号西 | 1080 | 3 |
| 320682100052 | 红星桥北100米红星河东河边 | 120.5300 | 32.3861 | 红星桥北100米红星河东河边 | 1480 | 1 |
| 320682100053 | 东风村四组2号宅 | 120.5381 | 32.3950 | 东风村四组2号宅东 | 1620 | 1 |
| 320682100054 | 庆余新村611栋 | 120.5458 | 32.3981 | 庆余新村611栋西 | 2680 | 1 |
| 320682100055 | 普庆苑小区202栋 | 120.5531 | 32.4008 | 普庆苑小区202栋南 | 3650 | 1 |
| 320682100056 | 仁寿路 | 120.5611 | 32.4064 | 仁寿路通龚河东 | 2470 | 4 |
| 320682100057 | 如意花苑一组团30幢 | 120.5706 | 32.4089 | 如意花苑一组团30幢东 | 4800 | 1 |
| 320682100058 | 三里塔寺东北120米 | 120.5781 | 32.4122 | 三里塔寺东北120米 | 2020 | 1 |
| 320682100059 | 龙游湖景区广场 | 120.6072 | 32.3439 | 龙游湖景区广场中央 | 550 | 1 |
| 320682100060 | 祥谷建设北创业大道东100米 | 120.5125 | 32.3722 | 祥谷建设北创业大道东100米 | 1090 | 3 |
| 320682100061 | 元升医疗器械科技有限公司 | 120.5203 | 32.3736 | 元升医疗器械科技有限公司北 | 1120 | 3 |
| 320682100062 | 如皋市西城幼儿园 | 120.5283 | 32.3767 | 如皋市西城幼儿园东南 | 3480 | 1 |
| 320682100063 | 城西村九组73号宅 | 120.5342 | 32.3800 | 城西村九组73号宅南 | 3680 | 1 |
| 320682100064 | 中山路 | 120.5417 | 32.3883 | 皋鑫电子大门西 | 5820 | 4 |
| 320682100065 | 陆桥苑202栋 | 120.5492 | 32.3911 | 陆桥苑202栋南 | 7850 | 1 |
| 320682100066 | 绘园新村201栋 | 120.5572 | 32.3944 | 绘园新村201栋东 | 5800 | 2 |
| 320682100067 | 浅水湾5号楼 | 120.5656 | 32.3986 | 浅水湾5号楼东 | 6570 | 1 |
| 320682100068 | 新生村3组55号宅 | 120.5742 | 32.4025 | 新生村3组55号宅前 | 1200 | 1 |
| 320682100069 | 新生村4组67号宅东 | 120.5819 | 32.4050 | 新生村4组67号宅东 | 1350 | 1 |
| 320682100070 | 高铁南站北200米 | 120.6208 | 32.3458 | 高铁南站北200米 | 400 | 4 |
| 320682100071 | 郞庄小区50号宅 | 120.5147 | 32.3667 | 郞庄小区50号宅东 | 1200 | 2 |
| 320682100072 | 如皋市东和纺织制品有限公司 | 120.5228 | 32.3686 | 如皋市东和纺织制品有限公司大门西 | 2200 | 3 |
| 320682100073 | 城西村17组48号宅 | 120.5308 | 32.3719 | 城西村17组48号宅前 | 2350 | 1 |
| 320682100074 | 苏浙大市场13幢 | 120.5386 | 32.3756 | 苏浙大市场13幢东 | 3460 | 2 |
| 320682100075 | 城市花苑A-08栋 | 120.5467 | 32.3800 | 城市花苑A-08栋西 | 3860 | 1 |
| 320682100076 | 阳光花苑12幢 | 120.5547 | 32.3864 | 阳光花苑12幢东 | 6580 | 1 |
| 320682100077 | 武定苑105栋 | 120.5628 | 32.3883 | 武定苑105栋东 | 4890 | 2 |
| 320682100078 | 东皋新村112栋 | 120.5703 | 32.3914 | 东皋新村112栋东 | 6720 | 1 |
| 320682100079 | 东方花园206幢 | 120.5781 | 32.3947 | 东方花园206幢北 | 2890 | 1 |
| 320682100080 | 李渔路 | 120.5858 | 32.3989 | 环东大桥南侧 | 3200 | 4 |
| 320682100081 | 张仙村二组50号宅 | 120.5164 | 32.3561 | 张仙村二组50号宅东 | 1090 | 1 |
| 320682100082 | 大明西小区106号宅 | 120.5175 | 32.3575 | 大明西小区106号宅东 | 3280 | 1 |
| 320682100083 | 一博汽车修理厂西50米 | 120.5256 | 32.3611 | 一博汽车修理厂西50米 | 1200 | 1 |
| 320682100084 | 城西村22组34号宅 | 120.5325 | 32.3644 | 城西村22组34号宅前 | 3560 | 2 |
| 320682100085 | 实验初中西北 | 120.5406 | 32.3681 | 实验初中西北 | 2150 | 4 |
| 320682100086 | 申港豪园6栋 | 120.5472 | 32.3722 | 申港豪园6栋东 | 4890 | 1 |
| 320682100087 | 人民银行大楼 | 120.5556 | 32.3781 | 人民银行大楼南 | 6450 | 1 |
| 320682100088 | 新都国际 | 120.5639 | 32.3814 | 新都国际东 | 5350 | 4 |
| 320682100089 | 江中世纪城12幢 | 120.5711 | 32.3839 | 江中世纪城12幢西 | 4880 | 1 |
| 320682100090 | 安定小学南停车场西公厕旁 | 120.5792 | 32.3869 | 安定小学南停车场西公厕旁 | 2260 | 4 |
| 320682100091 | 环东红木家具厂芧雉河东 | 120.5872 | 32.3906 | 环东红木家具厂芧雉河东 | 1020 | 1 |
| 320682100092 | 协和印染西立交桥下 | 120.5953 | 32.3942 | 协和印染西立交桥下 | 1030 | 4 |
| 320682100093 | 334省道 | 120.5286 | 32.3536 | 334省道大寿星路口西350米 | 800 | 4 |
| 320682100094 | 如皋国际汽车城23号楼 | 120.5367 | 32.3583 | 如皋国际汽车城23号楼北侧 | 2880 | 2 |
| 320682100095 | 许庄3组24号宅 | 120.5447 | 32.3617 | 许庄3组24号宅前 | 2340 | 2 |
| 320682100096 | 外国语附属幼儿园 | 120.5531 | 32.3650 | 外国语附属幼儿园北侧 | 5430 | 1 |
| 320682100097 | 如皋市博物馆 | 120.5608 | 32.3703 | 如皋市博物馆西侧 | 6530 | 1 |
| 320682100098 | 御龙湾17栋 | 120.5689 | 32.3733 | 御龙湾17栋西 | 7560 | 1 |
| 320682100099 | 篮球馆 | 120.5764 | 32.3775 | 篮球馆西南侧 | 2890 | 1 |
| 320682100100 | 李渔路与皋南东路交叉口西南 | 120.5853 | 32.3794 | 李渔路与皋南东路交叉口西南 | 3560 | 4 |
| 320682100101 | 大殷村6组2号宅 | 120.5928 | 32.3819 | 大殷村6组2号宅前 | 3270 | 1 |
| 320682100102 | 南通科勉家居有限公司 | 120.6008 | 32.3867 | 南通科勉家居有限公司大门西 | 1020 | 3 |
| 320682100103 | 纪庄6组33号宅 | 120.5558 | 32.3578 | 纪庄6组33号宅前 | 2060 | 1 |
| 320682100104 | 纪庄2组52号宅 | 120.5633 | 32.3614 | 纪庄2组52号宅前 | 1980 | 1 |
| 320682100105 | 宣化南路东200米圃园新路南120米河边 | 120.5719 | 32.3650 | 宣化南路东200米圃园新路南120米河边 | 3360 | 1 |
| 320682100106 | 龙游河生态公园 | 120.5800 | 32.3689 | 龙游河生态公园百花亭西南 | 800 | 1 |
| 320682100107 | 中南世纪城小区大门东 | 120.5872 | 32.3728 | 中南世纪城小区大门东 | 3450 | 1 |
| 320682100108 | 张八里高层2号楼 | 120.5958 | 32.3767 | 张八里高层2号楼西 | 2540 | 1 |
| 320682100109 | 张八里村13组22号宅 | 120.6019 | 32.3789 | 张八里村13组22号宅东 | 2150 | 1 |
| 320682100110 | 顾庄生态园大门东北侧 | 120.5606 | 32.3503 | 顾庄生态园大门东北侧 | 2090 | 4 |
| 320682100111 | 缘园盆景园大门北侧 | 120.5683 | 32.3531 | 缘园盆景园大门北侧 | 1250 | 1 |
| 320682100112 | 顾庄村11组30号宅 | 120.5764 | 32.3578 | 顾庄村11组30号宅前 | 1600 | 1 |
| 320682100113 | 平明小区308幢 | 120.5842 | 32.3617 | 平明小区308幢西北 | 3860 | 1 |
| 320682100114 | 万寿路 | 120.5911 | 32.3644 | 党校西大门北 | 1640 | 4 |
| 320682100115 | 五里墩桥西200米五里港河南 | 120.5989 | 32.3700 | 五里墩桥西200米五里港河南 | 200 | 1 |
| 320682100116 | 如皋市永诚建设工程检测有限公司大门东 | 120.6064 | 32.3728 | 如皋市永诚建设工程检测有限公司大门东 | 1250 | 4 |
| 320682100117 | 丞相大道南100米月星家俱东200米 | 120.5664 | 32.3447 | 丞相大道南100米月星家俱东200米 | 1800 | 1 |
| 320682100118 | 顾庄村九组16号宅 | 120.5722 | 32.3464 | 顾庄村九组16号宅南 | 1560 | 1 |
| 320682100119 | 安定村4组8号宅 | 120.5800 | 32.3517 | 安定村4组8号宅南 | 1680 | 1 |
| 320682100120 | 丞相大道北200米龙游河东100米 | 120.5894 | 32.3553 | 丞相大道北200米龙游河东100米农田中 | 200 | 1 |
| 320682100121 | 如皋师范第二附属小学 | 120.5972 | 32.3589 | 如皋师范第二附属小学南侧 | 3680 | 1 |
| 320682100122 | 芧雉河西100米八里港北100米 | 120.6056 | 32.3622 | 芧雉河西100米八里港北100米农田中 | 800 | 1 |
| 320682100123 | 高铁线西100米八里港北120米 | 120.6139 | 32.3647 | 高铁线西100米八里港北120米农田中 | 800 | 1 |
| 320682100124 | 丞相大道南400米龙游河200米 | 120.5900 | 32.3519 | 丞相大道南400米龙游河200米农田中 | 400 | 1 |
| 320682100125 | 城南花苑1-7幢 | 120.6003 | 32.3539 | 城南花苑1-7幢北 | 2980 | 1 |
| 320682100126 | 城南花苑2-52幢 | 120.6075 | 32.3561 | 城南花苑2-52幢北 | 3240 | 1 |
| 320682100127 | 大明河北200米高铁线西侧 | 120.6161 | 32.3583 | 大明河北200米高铁线西侧 | 900 | 4 |
| 320682100128 | 龙游河东100米建龙路南30米 | 120.5911 | 32.3442 | 龙游河东100米建龙路南30米农田中 | 400 | 1 |

备注：数据报送时间11月20日前。

2021年如皋市交通环境噪声监测点位

| 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 测点参照物 | 路段名称 | 路段长度（米） | 路幅宽度（米） | 机动车车道数 | 车道类别（单向/双向） | 道路等级 | 路段覆盖人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320682200001 | 福寿路(飞鸽驾培公司) | 120.5486 | 32.3739 | 飞鸽驾培 | 福寿路 | 1000 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 4800 |
| 320682200002 | 福寿路(人寿财产保险公司) | 120.56 | 32.3791 | 人寿财产保险公司 | 福寿路 | 1400 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 8500 |
| 320682200003 | 福寿东路(金属冷拉型材有限公司) | 120.5785 | 32.3856 | 金属冷拉型材有限公司 | 福寿东路 | 2200 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 5200 |
| 320682200004 | 益寿路(联众大药房) | 120.5536 | 32.3795 | 联众大药房 | 益寿路 | 1500 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 6000 |
| 320682200005 | 益寿路(如皋市路政大队) | 120.5445 | 32.3965 | 如皋市路政大队 | 益寿路 | 1600 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 9800 |
| 320682200006 | 仁寿路(大生机电) | 120.5482 | 32.4045 | 大生机电 | 仁寿路 | 678 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 4000 |
| 320682200007 | 仁寿路 (长寿集团) | 120.5566 | 32.407 | 长寿集团 | 仁寿路 | 139 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 3500 |
| 320682200008 | 李渔路(烈士陵园北) | 120.5896 | 32.3871 | 烈士陵园北 | 李渔路 | 625 | 60 | 4 | 双向 | 2 | 3700 |
| 320682200009 | 花市路(兴隆装饰城北) | 120.5435 | 32.3733 | 兴隆装饰城 | 花市路 | 328 | 60 | 8 | 双向 | 2 | 2300 |
| 320682200010 | 花市路(实验初中南) | 120.5458 | 32.3699 | 实验初中 | 花市路 | 644 | 60 | 8 | 双向 | 2 | 4600 |
| 320682200011 | 中山西路(皋鑫电子) | 120.5445 | 32.3885 | 皋鑫电子 | 中山西路 | 490 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 1500 |
| 320682200012 | 中山路(新华书店) | 120.5613 | 32.3933 | 新华书店 | 中山路 | 1400 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 4100 |
| 320682200013 | 中山路(如皋邮政局) | 120.5634 | 32.3937 | 如皋邮政局 | 中山路 | 565 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 4800 |
| 320682200014 | 中山路(供电公司) | 120.5722 | 32.3962 | 供电公司 | 中山路 | 1300 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 3600 |
| 320682200015 | 宁海路(人民医院) | 120.5602 | 32.3835 | 人民医院 | 宁海路 | 1200 | 20 | 2 | 双向 | 3 | 2800 |
| 320682200016 | 宁海东路(名车之家) | 120.5763 | 32.3895 | 名车之家 | 宁海东路 | 1700 | 20 | 2 | 双向 | 3 | 3900 |
| 320682200017 | 东皋路(国税局) | 120.5767 | 32.3944 | 国税局 | 东皋路 | 1300 | 14 | 2 | 双向 | 3 | 6300 |
| 320682200018 | 海阳路(信合大厦) | 120.5618 | 32.395 | 信合大厦 | 海阳路 | 1500 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 5900 |
| 320682200019 | 海阳路(新海洋服饰超市) | 120.5632 | 32.389 | 新海洋服饰超市 | 海阳路 | 912 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 2900 |
| 320682200020 | 海阳南路(深蓝宾馆) | 120.5656 | 32.3845 | 深蓝宾馆 | 海阳南路 | 1600 | 35 | 4 | 双向 | 2 | 9800 |
| 320682200021 | 解放路(市政府北) | 120.5688 | 32.3759 | 市政府 | 解放路 | 1600 | 32 | 4 | 双向 | 3 | 3900 |
| 320682200022 | 庆余路(博爱医院) | 120.55 | 32.4009 | 博爱医院 | 庆余路 | 1500 | 24 | 2 | 双向 | 3 | 3100 |
| 320682200023 | 桃源路(天平市场西) | 120.5444 | 32.3834 | 天平市场 | 桃源路 | 1600 | 15 | 2 | 双向 | 3 | 2300 |
| 320682200024 | 仙鹤路(尘洁分院) | 120.5823 | 32.3929 | 尘洁分院 | 仙鹤路 | 1400 | 24 | 2 | 双向 | 3 | 3600 |
| 320682200025 | 大司马路(中医院东) | 120.5529 | 32.3881 | 中医院东 | 大司马路 | 1200 | 16 | 2 | 双向 | 3 | 3300 |
| 320682200026 | 大司马路(外国语学校东) | 120.5592 | 32.3743 | 外国语学校 | 大司马路 | 1000 | 20 | 2 | 双向 | 3 | 3100 |
| 320682200027 | 慧政路(交警大队) | 120.5593 | 32.3659 | 交警大队 | 慧政路 | 1700 | 50 | 6 | 双向 | 2 | 1800 |
| 320682200028 | 起凤路（金禾木业） | 120.5525 | 32.4112 | 金禾木业 | 起凤路 | 1400 | 50 | 2 | 双向 | 2 | 2100 |
| 320682200029 | 城西大道(元升医疗器械) | 120.5178 | 32.3722 | 元升医疗器械 | 城西大道 | 1600 | 50 | 4 | 双向 | 3 | 1600 |
| 320682200030 | 惠民西路(交通运输执法大队西) | 120.5242 | 32.4103 | 交通运输执法大队 | 惠民西路 | 1600 | 50 | 4 | 双向 | 2 | 1600 |
| 320682200031 | 海阳北路（人才公寓） | 120.5510 | 32.4252 | 人才公寓 | 海阳北路 | 3200 | 80 | 8 | 双向 | 2 | 3200 |
| 320682200032 | 丞相大道（月星家居东） | 120.5700 | 32.3471 | 月星家居 | 丞相大道 | 1300 | 50 | 4 | 双向 | 2 | 1300 |

备注：数据报送时间11月20日前。

- 五、农村环境质量监测

- （一）农村环境例行监测

- 1、任务分工

监测站会同大气科、土壤科、水科承担区域范围内农村环境例行监测工作，按要求完成监测任务并向驻市环境监测中心报送监测数据，对监测结果负责。

- 2、监测范围

城北街道邵庄村、磨头镇新港村。

- 3、监测内容

- （1）环境空气质量

①点位布设

引用城北街道和磨头镇大气自动站数据。

②监测项目

必测项目：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1中基本项目，共6项。

③监测频次

每日24小时连续监测。

④数据报送

大气科在每季度第一月1日将审核后的上一季度每月的月均值报监测站业务室，监测站业务室按要求登陆平台上报。

- （2）地表水环境质量

①点位布设

以村庄所在县域为单位，如皋为蔬菜大县、畜牧大县。在县域最大河流（水系）的出、入境位置各布设一个监测断面。入境断面焦港桥、出境断面夏堡北大桥，由驻市环境监测中心直接引用省控断面监测数据上报。

农业重点县（含全国产粮大县、蔬菜大县和畜牧大县）应在监控村庄所在的农村生活集聚区受纳水体下游500米处至少设置1个农村生活污染控制断面。如皋市城北街道邵庄村、磨头镇新港村农村生活污染控制断面分别设置在四新河邓西路桥、长甸河新富桥。全国产粮大县或蔬菜大县，需在县域内最大的农作物种植区受纳水体下游500米处再设置至少1个种植业流失控制断面；全国畜牧大县需在县域内最大的畜禽或水产养殖集聚区（场）受纳水体下游500米处再设置至少1个养殖业污染控制断面。若上述农业面源所在受纳水体下游不足500米处即汇入上一级河流，则在汇入上级河流之前设置相应监测断面。种植业和养殖业分布在焦港运河左右两边，种植业流失控制断面、养殖业污染控制断面合并设置一个断面为焦港运河新334省道桥。

②监测项目

农业重点县农业面源污染控制断面监测项目：流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量。

③监测频次

每季度监测1次，全年4次。

④监测方法

以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）。

- （3）土壤环境质量

①点位布设

以村庄为点位布设单元，共布设3-5个点。在基本农田、园地（果园、茶园、菜园等）、饮用水源地周边各布设1个监测点位，共3个点位；可根据村庄环境状况，在重点区域土壤中选测两类，各布设1个监测点位。重点区域土壤包括：工矿企业周边土壤；畜、禽、水产养殖场周边土壤；污水灌溉的农田土壤；大量堆放工业废渣、生活垃圾场地周围的土壤；长期受工业废气和粉尘影响的土壤；居民区周边土壤；其他疑有污染的土壤。

②监测项目

必测项目：pH值、阳离子交换量；镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等元素的全量。

选测项目：基本农田根据当地实际情况监测特征有机污染物，工业型村庄根据具体情况，增加特征污染物项目的监测。

③监测频次

5年的前两年每年选取50%的点位监测1次，采样时间1～8月，避免在施用农药、化肥后立即采样。

④监测方法

执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）要求，开展监测；按照《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）进行评价。

- （二）农田灌溉水质监测

- 1、农田灌溉水质

- （1）任务分工

监测站承担区域范围内农田灌溉水质监测工作，按要求完成监测任务并向驻市环境监测中心报送监测数据，对监测结果负责。

- （2）监测范围

如皋市范围内3个规模化典型农田灌溉区，灌溉区名单见《省生态环境厅关于印发<江苏省“十四五”地表水环境监测网设置方案>的通知》（苏环办〔2021〕3号），每个灌区应在地表水取水口及与之距离最近的干渠取水口处各布设1个监测点。如海灌区、通扬灌区、焦港灌区的干渠测点分别为如海运河营防港桥、通扬运河新浦南桥、焦港河赵庄桥。

- （3）监测项目

《农田灌溉水质标准》（GB 5084）表1中基本控制项目16项。可根据本地区农业水源水质特点和环境、农产品管理的需要，选择表2中的选择性控制项目开展监测，作为基本控制项目的补充指标。

- （4）监测要求

悬浮物测定用的水样，采集后应尽快从采样器中放出样品，在装瓶的同时摇动采样器，防止悬浮物在采样器内沉降，非代表性的杂质应从样品中除去。悬浮物采集后应尽快分析。

重金属污染物采样时必须边摇动采样器（或采样瓶）边向样品容器灌装样品，保证样品的代表性，采样后加入保存剂。

其他项目参照相关规范要求执行。

- （5）监测频次

根据当地主要灌溉作物的用水时间，每半年监测1次、全年2次。

- 2、农田退水及排涝泵站

- （1）任务分工

监测站承担区域范围内农田退水及排涝泵站监测工作，按要求完成监测任务并向市局监测科报送监测数据。

- （2）监测范围

如皋境内国省考断面上游有直接关联的农田退水排口及排涝泵站，相关农田排口及排涝泵站各布设1个监测点。（夏堡北大桥上游夏堡中桥、向阳桥上游黄浦大桥、新南新线桥上游柴湾北桥、曙光电灌站上游新堰大桥）

- （3）监测频次

4-9月，每月1次。

- （4）监测项目

pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、流量等。

- （三）农村生活污水处理设施进出水水质监测

- 1、任务分工

监测站具体承担区域范围内农村生活污水处理设施进出水水质监测工作，按要求完成监测任务并向驻市环境监测中心报送监测数据，对监测结果负责。

- 2、监测范围

日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施。（具体名单见附表）

- 3、监测项目

监测农村生活污水处理设施进出水水质，根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/T 3462-2020）排放分级标准，进行监测项目选取。

必测项目：pH值（无量纲）、化学需氧量、悬浮物、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、动植物油。

选测项目：悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群（MPN/L或个/L）。

- 4、监测频次

每半年监测1次，全年2次。

- 5、监测方法

参见《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/T 3462-2020）。

- （四）农村黑臭水体试点监测

- 1、任务分工

监测站具体承担区域范围内农村黑臭水体试点监测工作，按要求完成监测任务并向驻市环境监测中心报送监测数据，对监测结果负责。

- 2、监测范围

根据省厅组织排查、确定，并上报国家农村黑臭水体名单进行抽测，具体监测水体名是下原镇白李Ⅳ-2641河。

- 3、监测项目

透明度、溶解氧、氧化还原电位和氨氮。

- 4、监测频次

每半年监测1次，全年2次。

- （五）规模化养殖场自行监测

- 1、工作方式

规模化养殖场由企业自行监测或委托有资质的社会检测机构开展监测，并定期向社会发布监测结果。土壤科每半年汇总一次辖区内规模化养殖场自行监测情况，报市生态环境局科监处。

- 2、监测范围

年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖场。连片占地面积大于300亩及以上的规模化水产养殖场。

- 3、监测要求

规模化畜禽养殖场应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求；规模化水产养殖场应符合《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）和《海水养殖水排放要求》（SC/T 9103-2007）的要求。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《畜禽养殖业排污许可证》和《水产养殖业排污许可证》中的具体规定自行开展监测。

- （六）质量保证

根据水、气、土和生态等相关技术规范要求，监测任务承担单位负责内部质控并对监测数据质量负责。驻市环境监测中心应对南通市的农村环境质量监测工作进行质量管理与质量控制，审核南通市生态环境局提供的监测数据并对数据质量负责。

- （七）数据报送及格式要求

采用以下形式报送农村环境监测数据和报告：

（1）农村环境监测水、气、土等要素点位基础信息于2021年2月28日前从“环境质量数据集成与综合分析系统”文档管理和点位管理报送，年度质控计划与质控报告分别于3月10日前和11月15日前上传至“环境质量数据集成与综合分析系统”文档管理功能报送至指定目录“农村类”。

（2）“农村环境例行监测”和“千吨万人饮用水源地水质监测”数据电子文件上传至省环境监测中心“环境质量数据集成与综合分析系统”相应指定目录。不接受其他路径发送的监测数据文件。前三季度最后一个月的10日前报送环境空气质量、地表水水质和千吨万人饮用水源地监测数据，第四季度须11月15日前报送上述数据；11月15日前报送土壤和生态质量状况监测数据。

（3）“农田灌溉水质监测”和“农村生活污水处理设施进出水水质监测”相关信息和数据电子文件上传至省环境监测中心“环境质量数据集成与综合分析系统”对应指定目录。不接受其他路径发送的监测数据文件。6月20日和11月15日前报送上述数据。

（4）“农田退水水质监测”数据电子文件上传至省环境监测中心“环境质量数据集成与综合分析系统”文档管理“农村类”，其中每月例行监测数据在当月20日前报送、加密监测数据在采样后5个工作日内报送。

（5）“农村黑臭水体试点监测”数据电子文件上传至省环境监测中心“环境质量数据集成与综合分析系统”文档管理“农村类”，不接受其他路径发送的监测数据文件。6月20日和11月15日前报送上述数据。

2021年农村环境质量监测方案

| 环境空气质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 监测项目 |  |  | 监测方法 |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城北街道邵庄村 |  |  | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1中基本项目，共6项。 |  |  | 引用城北街道、磨头镇空气自动站数据。（月均值） |  |  | 每季度第一月1日报上季度每月数据。 4月1日、7月1日 10月1日、1月1日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磨头镇新港村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 监测项目 |  |  | 监测方法 |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四新河邓西路桥（农村生活污染控制断面） |  |  | 流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量。 |  |  | 以手工监测为主，自动监测为补充，执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）。 |  |  | 每季度监测1次，全年4次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长甸河新富桥（农村生活污染控制断面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦港运河新334省道桥（种植业流失控制断面、养殖业污染控制断面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 监测项目 |  |  | 点位布设及监测方法 |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城北街道邵庄村 |  |  | pH、阳离子交换量；镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等元素的全量。基本农田根据当地实际情况监测特征有机污染物，工业型村庄根据具体情况，增加特征污染物项目的监测。 |  |  | 每个村庄布设3-5个点。 执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）要求，开展监测。 |  |  |  | 5年的前两年每年选取50%的点位监测1次，采样时间1～8月，避免在施用农药、化肥后立即采样。 11月15日前 |  |  |  |  |  |  |
| 磨头镇新港村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田灌溉水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 监测项目 |  |  |  |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 如海运河营防港桥 （如海灌区） |  |  | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084）表1中基本控制项目16项。可根据本地区农业水源水质特点和环境、农产品管理的需要，选择表2中的选择性控制项目开展监测，作为基本控制项目的补充指标。 |  |  |  |  |  | 根据当地主要灌溉作物的用水时间，每半年监测一次，全年2次。 6月20日前、11月15日前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通扬运河新浦南桥 （通扬灌区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦港河赵庄桥 （焦港灌区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田退水及排涝站监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |  |
| 夏堡中桥 （夏堡北大桥上游） |  |  | pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、流量等。 |  |  |  |  |  |  |  | 4-9月，每月1次。 |  |  |  |  |  |
| 黄浦大桥 （向阳桥上游） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴湾北桥 （新南新线桥上游） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新堰大桥 （曙光电灌站上游） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村生活污水处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 污水处理设施名单 |  |  |  |  |  | 监测项目 |  |  |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |  |
| 白蒲镇 | 白蒲镇邓杨村、白蒲镇黄行村、白蒲镇塘堡村、白蒲镇姚家园村 |  |  |  |  |  | 农村生活污水处理设施进出水水质监测工作 必测项目：pH值（无量纲）、化学需氧量、悬浮物、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、动植物油。 选测项目：悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群（MPN/L或个/L）。 |  |  |  |  | 每半年监测一次，全年2次。 6月20日前、11月15日前 |  |  |  |  |
| 搬经镇 | 搬经镇万富村、搬经镇港桥村、搬经镇芹界村、搬经镇任庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城北街道 | 城北街道八角井村、城北街道纪港村、城北街道平园池村、城北街道野林村、城北街道复兴庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南街道 | 城南街道肖陆村、城南街道杨花桥村、城南街道左邬村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丁堰镇 | 丁堰镇鞠庄、丁堰镇刘海村、丁堰镇夏圩村、丁堰镇赵明村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东陈镇 | 东陈镇范桥村、东陈镇刘杨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江安镇 | 江安镇北园村、江安镇陈严村、江安镇陈庄村、江安镇鄂埭村、江安镇朗庙村、江安镇申九村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九华镇 | 九华镇龙舌、九华镇杨码村、九华镇郭洋村、九华镇马桥村、九华镇小马桥村、九华镇云屏村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磨头镇 | 磨头镇曹石村、磨头镇朗张村、磨头镇塘湾村、磨头镇新港社区、磨头镇董堡村1、磨头镇董堡村2、磨头镇顾沈村、磨头镇十字桥村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如城街道 | 如城街道沿河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石庄镇 | 石庄镇思江村、石庄镇唐埠村、石庄镇凤龙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴窑镇 | 吴窑镇平田村、吴窑镇沈徐村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下原镇 | 下原镇蔡荡村、下原镇花园头村、下原镇藕池村、下原镇曙光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长江镇 | 长江镇刘胜村、长江镇蔡埠庄村、长江镇田王村、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村黑臭水体试点监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建制村 |  | 水体名称 |  | 黑臭段起点 | 黑臭段终点 |  |  | 监测项目 |  |  |  |  | 监测频次及数据上报时间 |  |  |  |
| 下原镇白李居 |  | 白李Ⅳ-2641 |  | 老204国道 | 大寨河 |  |  | 透明度、溶解氧、氧化还原电位和氨氮。 |  |  |  |  | 每半年监测1次，全年2次。 6月20日前、11月15日前 |  |  |  |

六、污染源监测

- （一）重点污染源监督性监测（执法监测）

- 1、任务分工

监测站会同执法局负责组织除30万千瓦以上火电厂以外重点排污单位污染物排放监督监测（执法监测）。

- 2、监测范围

市生态环境局确定的2021年重点排污单位名录，根据本地污染源监管需求也可将其他排污单位纳入监测范围。

- 3、监测内容

监督性监测（执法监测）按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定。固定污染源废气VOCs抽测，按照《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号），根据已出台的VOCs排放标准确定监测项目。

- 4、监测频次

对列入重点排污单位名录中重点监控企业监督监测（执法监测）每年不少于2次；如垃圾焚烧行业国家、地方排放标准或相关法律法规、文件中规定的监测频次每年高于2次的，按照规定的频次开展监测；对于存在监测超标、群众投诉等现象的，应适当增加监测频次。

- 5、质量保证

严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373-2007）等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。

- 6、数据报送及格式要求

完成监督监测（执法监测）的现场监测和实验室分析工作后5个工作日内，登录总站数据平台-全国污染源监测信息管理与共享系统（以下简称污染源管理系统）完成数据填报，并及时将超标监测结果向同级生态环境主管部门和环境执法部门通报。

2021年南通市重点排污单位名录

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 名录类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海电气环保热电（南通）有限公司 |  | 78125842-5() | 大气环境,土壤环境 |
| 2 | 光大生物能源（如皋）有限公司 | 91320682336438866N() | 33643886-6() | 大气环境 |
| 3 | 南通中豪超纤制品有限公司 |  | MA1NNNXX-8() | 土壤环境 |
| 4 | 南通九洲环保科技有限公司 | 91320682313881080G() | 31388108-0() | 大气环境,土壤环境 |
| 5 | 南通亚点毛巾染织有限公司 |  | 74249289-2() | 水环境 |
| 6 | 南通亨得利高分子材料科技有限公司 |  | 78025862-6() | 水环境,土壤环境 |
| 7 | 南通创源电化学科技有限公司 | 91320682570391103J() | 57039110-3() | 水环境,土壤环境 |
| 8 | 南通华灿电讯科技有限公司 | 91320682MA1ME36Q4G() | MA1ME36Q-4() | 水环境,土壤环境 |
| 9 | 南通天泽化工有限公司 |  | 78125807-0() | 水环境,土壤环境 |
| 10 | 南通富强纸业有限公司 |  | 02318790-4() | 水环境 |
| 11 | 南通市垃圾处理中心 |  | 46754469-3() | 土壤环境 |
| 12 | 南通市新空间幕墙材料制造有限公司 |  | 76415721-9() | 水环境 |
| 13 | 南通市汇通印花有限公司 |  | 78630996-5() | 水环境 |
| 14 | 南通市泓正再生资源有限公司 | 91320682MA1QX68775() | MA1QX687-7() | 土壤环境 |
| 15 | 南通市金双强染织有限公司 |  | 72283516-5() | 水环境 |
| 16 | 南通恒强织造有限公司 |  | 72283679-0() | 水环境 |
| 17 | 南通意特化工有限公司 |  | 75392345-9() | 水环境,土壤环境 |
| 18 | 南通新敦煌染业有限公司 |  | 74819639-X() | 水环境 |
| 19 | 南通新纳希新材料有限公司 |  | 69554908-2() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 20 | 南通泰利达化工有限公司 |  | 72283710-1() | 水环境 |
| 21 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 9132060071405828X7() | 71405828-X() | 大气环境 |
| 22 | 南通玉兔集团有限公司 |  | 71413574-0() | 水环境 |
| 23 | 南通玛盛环保科技有限公司 |  | MA1ML7LM-6() | 土壤环境 |
| 24 | 南通瑞泰船务工程有限公司 | 913206826739268955() | 67392689-5() | 土壤环境 |
| 25 | 南通白蒲黄酒有限公司 |  | 73707266-6() | 水环境 |
| 26 | 南通百川新材料有限公司 |  | 79862391-9() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 27 | 南通皋鑫电子股份有限公司 |  | 13477946-X() | 水环境,土壤环境 |
| 28 | 南通皋鑫科技开发有限公司 | 91320682756417682U() | 75641768-2() | 水环境 |
| 29 | 南通神马线业有限公司 | 913206827344392582() | 73443925-8() | 水环境 |
| 30 | 南通绿能固废处置有限公司 | 913206823463150500() | 34631505-0() | 土壤环境 |
| 31 | 南通聚星铸锻有限公司 |  | 76512662-5() | 大气环境 |
| 32 | 南通雷成染整有限公司 |  | 72283694-2() | 水环境 |
| 33 | 南通龙澄热镀锌有限公司 |  | 57670189-7() | 土壤环境 |
| 34 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 |  | 77866139-5() | 大气环境,土壤环境 |
| 35 | 双钱集团（江苏）轮胎有限公司 |  | 75734399-6() | 大气环境 |
| 36 | 如皋富港水处理有限公司 |  | 78208326-8() | 水环境 |
| 37 | 如皋市五山漂染有限责任公司 |  | 13859425-1() | 水环境 |
| 38 | 如皋市华伦漂染有限公司 |  | 74681099-0() | 水环境 |
| 39 | 如皋市协和印染有限公司 |  | 75641745-5() | 水环境 |
| 40 | 如皋市大昌电子有限公司 |  | 60834317-5() | 水环境,土壤环境 |
| 41 | 如皋市宏皓金属表面水处理有限公司 | 91320682554627841R() | 55462784-1() | 水环境,土壤环境 |
| 42 | 如皋市宏茂铸钢有限公司 |  | 72903370-4() | 土壤环境 |
| 43 | 如皋市富利高漂染有限公司 | 91320682761508319E() | 76150831-9() | 水环境 |
| 44 | 如皋市恒丰染整有限公司 |  | 74559806-X() | 水环境 |
| 45 | 如皋市恒发水处理有限公司 |  | 75641766-6() | 水环境 |
| 46 | 如皋市恒昌印染有限公司 |  | 25201790-9() | 水环境 |
| 47 | 如皋市春光漂染有限公司 |  | 13864016-6() | 水环境 |
| 48 | 如皋市永鸿染整有限公司 |  | 76512679-9() | 水环境 |
| 49 | 如皋市泰尔特染整有限公司 |  | 71159493-3() | 水环境 |
| 50 | 如皋市海华毛纺织有限公司 | 91320682668371573U() | 66837157-3() | 水环境 |
| 51 | 如皋市涤诺皂业有限公司 |  | 74874767-3() | 大气环境,土壤环境 |
| 52 | 如皋市盛鸿漂染有限公司 | 913206827812587084() | 78125870-8() | 水环境 |
| 53 | 如皋市科威纺织品印花有限公司 |  | 66081333-0() | 水环境 |
| 54 | 如皋市高诚精制棉有限公司 |  | 13864389-3() | 水环境 |
| 55 | 如皋市龙阳染整有限公司 |  | 76653956-0() | 水环境 |
| 56 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 91320682564259659M() | 56425965-9() | 土壤环境 |
| 57 | 威格（江苏）电气设备有限公司 | 91320682088606882G() | 08860688-2() | 土壤环境 |
| 58 | 延康汽车零部件如皋有限公司 | 91320682566807997B() | 56680799-7() | 水环境,土壤环境 |
| 59 | 德源（中国）高科有限公司 |  | 77687418-6() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 60 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 91320600750031850R() | 75003185-0() | 大气环境 |
| 61 | 江苏万和铝业有限公司 | 91320682072784668G() | 07278466-8() | 土壤环境 |
| 62 | 江苏中铁山桥重工有限公司 | 913206826754503097() | 67545030-9() | 土壤环境 |
| 63 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |  | 71159274-3() | 水环境 |
| 64 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 |  | 71413447-3() | 水环境,土壤环境 |
| 65 | 江苏力源金河铸造有限公司 |  | 73177295-2() | 大气环境 |
| 66 | 江苏华电如皋热电有限公司 | 91320682MA1M9AH70W() | MA1M9AH7-0() | 大气环境 |
| 67 | 江苏国胶新材料有限公司 |  | 79653635-2() | 水环境,土壤环境 |
| 68 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 91320682MA1MEUHM5C() | MA1MEUHM-5() | 大气环境 |
| 69 | 江苏宏梓新能源科技有限公司 |  | 79653631-X() | 水环境,土壤环境 |
| 70 | 江苏宝众宝达药业有限公司 |  | 77866150-4() | 水环境,土壤环境 |
| 71 | 江苏康恒化工有限公司 |  | 78208252-1() | 水环境,土壤环境 |
| 72 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 | 91320682667611037T() | 66761103-7() | 水环境,土壤环境 |
| 73 | 江苏新瑞药业有限公司 |  | 59257873-7() | 水环境,土壤环境 |
| 74 | 江苏泰利达新材料股份有限公司 |  | 05661552-2() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 75 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 |  | 60831509-4() | 水环境 |
| 76 | 江苏海纶染整有限公司 |  | 71863267-2() | 水环境 |
| 77 | 江苏瑞佳新材料有限公司 |  | 68659714-6() | 土壤环境 |
| 78 | 江苏翔鹰五金弹簧有限公司 |  | 13829846-0() | 土壤环境 |
| 79 | 江苏联众肠衣有限公司 |  | 78769729-3() | 水环境 |
| 80 | 江苏聚源电气有限公司 |  | 05350244-2() | 土壤环境 |
| 81 | 江苏金元亚麻有限公司 |  | 75392358-X() | 水环境 |
| 82 | 江苏金迪特钢有限公司 |  | 58100178-0() | 土壤环境 |
| 83 | 江苏长寿集团有限公司 | 91320600718628059U() | 71862805-9() | 水环境,大气环境 |
| 84 | 江苏隆昌化工有限公司 |  | 21541125-3() | 水环境,土壤环境 |
| 85 | 西东纺织科技如皋有限公司 |  | 58995328-4() | 水环境 |
| 86 | 南通华胜数码纺织科技有限公司 | 91320682MA1MCX3N1G() | MA1MCX3N-1() | 水环境,大气环境 |
| 87 | 南通市龙图金属制品有限公司 | 91320682MA1MB9DH58() | MA1MB9DH-5() | 土壤环境 |
| 88 | 南通新邦化工科技有限公司 |  | 75203900-4() | 水环境,大气环境 |
| 89 | 南通晖阳橡胶制品有限公司 | 91320682794555226A() | 79455522-6() | 大气环境 |
| 90 | 南通迈兔再生资源有限公司 | 91320682MA1N3EYG14() | MA1N3EYG-1() | 土壤环境 |
| 91 | 南通顺驰橡胶制品有限公司 | 91320682782084092E() | 78208409-2() | 大气环境 |
| 92 | 如皋宏旭纺织有限公司 | 91320682339184689B() | 33918468-9() | 水环境,大气环境 |
| 93 | 如皋市中医院 | 12320682467768662T() | 46776866-2() | 水环境,其他环境 |
| 94 | 如皋市剑梭织造有限公司 | 91320682663839683B() | 66383968-3() | 水环境,大气环境 |
| 95 | 如皋市建诚新型墙体材料有限公司 | 91320682586683207A() | 58668320-7() | 大气环境 |
| 96 | 如皋市永钢钢丸厂 | 91320682066237860U() | 06623786-0() | 大气环境 |
| 97 | 如皋市盛威新型建材有限公司 | 91320682MA1P09LQ2X() | MA1P09LQ-2() | 大气环境 |
| 98 | 如皋市通轮橡胶有限公司 | 913206827876964184() | 78769641-8() | 大气环境 |
| 99 | 如皋诚顺金属制品科技有限公司 | 91320682MA1PXXYK1F() | MA1PXXYK-1() | 土壤环境 |
| 100 | 如皋通泰钢结构有限公司 | 91320682MA1P7PW01T() | MA1P7PW0-1() | 土壤环境 |
| 101 | 江苏阳恒化工有限公司 |  | 13589542-X() | 水环境,大气环境 |
| 102 | 江苏鼎高再生资源回收有限公司 | 91320682MA1NY9Y653() | MA1NY9Y6-5() | 土壤环境 |
| 103 | 南通康得新精密模具有限公司 | 91320682053544722D() | 05354472-2() | 水环境,土壤环境 |
| 104 | 南通波涛化工有限公司 | 913206825511623569() | 55116235-6() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 105 | 如皋市人民医院 |  | 211A1001-3() | 水环境,其他环境 |
| 106 | 如皋市永祥皮革制品有限公司 |  | 76654006-X() | 水环境,土壤环境 |
| 107 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 |  | 66961804-8() | 水环境,土壤环境 |

- （二）排污单位自行监测监督检查

- 1、任务分工

按照属地管理“谁发证、谁检查”的原则开展检查工作。综合科牵头执法局统筹安排本级已核发排污许证企业自行监测检查工作。

- 2、检查要求

按照抽查时间随机，抽查对象随机的原则，原则上抽查不少于5%的发证企业，其中10%为涉废气VOCs排放企业，VOCs排放企业数量不足的，以实际企业数量为准。

- 3、检查内容

检查内容包括：按照《排污单位自行监测技术指南 总则》和行业排污单位自行监测技术指南，以及《2020年排污单位自行监测帮扶指导方案》（环办监测函〔2020〕388号）附件1《排污单位自行监测现场评估细则》，重点评估：排污许可证中载明的自行监测方案与相关自行监测技术指南的一致性；排污单位自行监测开展情况与自行监测方案的一致性；自行监测行为与相关监测技术规范要求的符合性，包括自行开展手工监测的规范性、委托监测的合规性和自动监测系统安装和维护的规范性；自行监测结果信息公开的及时性和规范性。委托社会检测机构开展自行监测的企业，必要时可赴实验室开展现场检查，检查内容可包括监测人员持证、监测设备、试剂消耗、方法选用、实验室环境等。

- 4、数据报送

市生态环境局负责编制行政区域内自行监测检查报告，每年6月底和12月底前电子版发省厅监测处汇总，邮箱jcc2018@jshb.gov.cn。省环境监测中心协助监测处于每年7月底和1月底，将半年和年度本行政区域内检查报告报送总站，电子件发送到wry@cnemc.cn。

- （三）长江经济带入河排污口监测

- 1、任务分工

监测站会同执法局开展辖区内入河排污口的监测。

- 2、监测范围

长江经济带规模以上入河排污口，共30个。

- 3、监测内容

规模以上入河排污口废水排放达标监测，主要监测废水污染物排放浓度及流量。

- 4、监测项目

按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定，主要监测废水污染物排放浓度及流量。

- 5、监测频次

全年至少开展1次监测。对于监测超标的排污口，适当增加监测频次。5月20日前，将各入河排污口的监测指标及本地区的年度监测计划提交南通市生态环境监测站。

- 6、质量保证与质量控制

严格按照环境监测技术规范要求开展污染源监测。

- 7、数据报送

完成监测工作后5个工作日内，登录总站数据平台-环境监测数据平台系统完成数据填报并报南通市生态环境监测站汇总。

及时将超标抽测结果报送同级生态环境主管部门和环境执法部门。

如皋市长江经济带入河排口名单

| 序号 | 排污口名称 | 排污口 编码 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |
| 1 | 如皋市桃园污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A21 | 120 | 35 | 6 | 32 | 17 | 21 |  |
| 2 | 如皋市高诚化工有限公司企业（工厂）排污口 | 320682A26 | 120 | 43 | 1 | 32 | 20 | 29 | 重点源 |
| 3 | 如皋市鸿源污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A32 | 120 | 30 | 49 | 32 | 23 | 5 |  |
| 4 | 如皋市下原镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A64 | 120 | 38 | 18 | 32 | 13 | 15 |  |
| 5 | 如皋市高明污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A45 | 120 | 22 | 49 | 32 | 15 | 26 |  |
| 6 | 如皋市益众污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A46 | 120 | 24 | 39 | 32 | 10 | 9 |  |
| 7 | 如皋市同源污水处理有限公司混合废污水排污口 | 320682A58 | 120 | 36 | 9 | 32 | 24 | 2 |  |
| 8 | 如皋市东部污水处理有限公司混合废污水排污口 | 320682A59 | 120 | 36 | 16 | 32 | 24 | 1 |  |
| 9 | 如皋市丁堰镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A86 | 120 | 42 | 56 | 32 | 21 | 59 |  |
| 10 | 如皋恒发水处理有限公司混合废污水排污口 | 320682A72 | 120 | 33 | 16 | 32 | 24 | 27 | 重点源 |
| 11 | 如皋市恒昌印染有限公司企业（工厂）排污口 | 320682A84 | 120 | 27 | 20 | 32 | 25 | 8 | 重点源 |
| 12 | 如皋市磨头镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682A89 | 120 | 33 | 8.4 | 32 | 17 | 30 |  |
| 13 | 如皋市西东色织厂有限公司企业（工厂）排污口 | 320682B14 | 120 | 22 | 48 | 32 | 9 | 0 | 重点源 |
| 14 | 如皋市海鹏污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B03 | 120 | 28 | 23 | 32 | 22 | 3 |  |
| 15 | 如皋市常青污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B05 | 120 | 26 | 9 | 32 | 16 | 52 |  |
| 16 | 如皋市亚点毛巾染织有限公司企业（工厂）排污口 | 320682B07 | 120 | 40 | 22 | 32 | 27 | 27 | 重点源 |
| 17 | 如皋市泰尔特染整有限公司企业（工厂）排污口 | 320682A99 | 120 | 44 | 50 | 32 | 16 | 23 | 重点源 |
| 18 | 如皋市丁堰纺织有限公司企业（工厂）排污口 | 320682B08 | 120 | 42 | 22 | 32 | 22 | 1 |  |
| 19 | 如皋市雪岸污水处理厂市政生活污水排污口 | 320682B10 | 120 | 41 | 1 | 32 | 27 | 28 |  |
| 20 | 如皋市吴窑镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B26 | 120 | 32 | 48 | 32 | 13 | 3 |  |
| 21 | 如皋市白蒲镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B19 | 120 | 45 | 25 | 32 | 15 | 1 |  |
| 22 | 如皋市郭园污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B31 | 120 | 35 | 49 | 32 | 10 | 8 |  |
| 23 | 如皋市石庄镇污水处理厂市政生活污水排污口 | 320682B32 | 120 | 31 | 44 | 32 | 8 | 17 |  |
| 24 | 如皋富港水处理有 限公司企业（工厂）排污口 | 320682B33 | 120 | 35 | 10 | 32 | 4 | 18 | 重点源 |
| 25 | 如皋市五山漂染有限公司企业（工厂）排污口 | 320682B30 | 120 | 41 | 41 | 32 | 23 | 58 | 重点源 |
| 26 | 如皋市搬经镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B37 | 120 | 22 | 58 | 32 | 19 | 41 |  |
| 27 | 如皋市颖佳浆纱厂企业（工厂）排污口 | 320682B44 | 120 | 44 | 8 | 32 | 21 | 28 |  |
| 28 | 如皋市林梓镇污水处理厂混合废污水排污口 | 320682B46 | 120 | 44 | 31 | 32 | 17 | 32 |  |
| 29 | 如皋市青山污水处理厂市政生活污水排污口 | 320682B53 | 120 | 38 | 12 | 32 | 24 | 29 |  |
| 30 | 如皋市南通金双强染织有限公司企业（工厂）排污口 | 320682B55 | 120 | 26 | 5 | 32 | 7 | 30 | 重点源 |

- 七、环境质量报告编制

- （一）2016—2020环境质量报告书

监测站编制本辖区“十三五”环境质量报告书。

“十三五”环境质量报告书电子版2021年6月15日前，纸质版6月22日前报市生态环境局汇总。市局组织开展全市报告书评比工作。

- （二）其他环境质量报告

监测站负责每月对环境质量例行监测结果进行分析，编制《监测月报》上报主管局。水科、气科、土壤科等科室根据管理需要，结合掌握的监测数据，负责编制相关专项报告。

- 八、其他监测任务

凡以上未提及的其他环境要素（如市控断面数据）的监测，仍按国家、省、市有关规范和制度的要求进行，报送时间要求详见附表。国家下达的其他工作任务按照具体要求进行。

- （一）突发性环境污染事件应急监测

- 1、任务分工

按照属地管理、统一指挥、分级负责、快速反应、协调联动的原则开展突发环境事件应急监测。省环境监测中心根据省生态环境厅的指示或地方请求给予相关技术支持，必要时组织相邻地区环境监测力量和物资予以援助，并根据上级管理部门要求向国家环境监测机构请求相关技术支持。

驻市环境监测中心主要负责组织南通市区域内监测力量开展突发环境事件应急监测，根据省生态环境厅指令和省环境监测中心调度，积极配合开展异地应急监测支援。

监测站主要负责本行政区突发环境事件应急监测，并根据驻市环境监测中心调度协助开展应急监测支援。

- 2、能力建设

监测机构根据《关于加强生态环境应急监测工作的意见》（环办监测〔2018〕40号）精神，按照同时应对区域内两起较大以上规模的突发环境事件应急监测工作要求，以形成区域主要特征污染物快速监测能力为目标，推进生态环境应急监测能力建设和队伍建设。驻市环境监测中心按照省厅统一部署，会同省中心依托“江苏省突发环境事件装备能力提升建设项目（省本级）”开展应急监测能力建设，并根据区域环境风险积极开展应急监测能力的填平补齐；南通市生态环境局按照属地负责的原则，结合区域环境风险特征，根据生态环境部《生态环境应急监测能力建设指南》开展应急监测能力建设。

监测机构及时开展生态环境应急监测预案修编，探索社会化检测机构参与应急监测。

- 3、日常管理

驻市环境监测中心按照省环境监测中心统一要求，接到省环境监测中心异地应急监测指令后及时响应，按要求组织人员、仪器和装备准时到达集结地点待命。日常每半年更新维护南通市应急监测人员通讯录、应急监测能力装备库、应急监测预案库、南通市应急监测专家信息库等，每年报送1例以上典型应急监测案例。做好日常应急监测值守值班工作，定期维护仪器装备、及时更新试剂耗材，确保应急监测仪器装备保持最佳状态。

- 4、培训与演练

驻市环境监测中心负责组织1次针对本地突发环境事件特征的应急监测技术培训；组织开展1次综合性或单项应急监测实战演练，结合演练暴露出的不足，制定进一步完善应急监测响应机制、提升应急监测工作成效的工作计划，全面提高应急监测能力水平，充分做好应急监测各项保障工作。

- 5、监测报告

驻市环境监测中心开展突发环境事件应急监测时，应根据应急处置工作需要应第一时间向有关部门编报应急监测快报，同时抄送省环境监测中心现场监测部和相关要素部门。驻市环境监测中心负责汇总编报南通市辖区内突发性环境污染事件（含水、气、土壤（固废）、生态（生物）等各类要素）的应急监测工作情况简报，每月5日前将上月简报发省环境监测中心现场监测部。

- 6、案卷归档

驻市环境监测中心在突发环境事件应急监测工作终止后一周内，应及时按照“一案一策”要求归档应急监测方案、数据、报告和有关记录等，及时总结经验教训，编制本次应急监测工作情况总结报告抄报至省环境监测中心现场监测部。驻市环境监测中心应及时编制年度应急监测工作总结，最迟于12月20日前报至省环境监测中心现场监测部，邮箱：jsyjjc@jshb.gov.cn。

- （二）危险废物省级发证经营单位监督监测

监测站按照《关于进一步规范危险废物省级发证经营单位监督性监测的通知》（苏环办〔2018〕375号）要求开展我市省级危险废物省级发证经营单位监督监测。

监督监测范围、监测频次按照经营许可证和许可条件以及项目环评文件和批复制定的监测方案确定。

土壤科11月20日前将持有省厅颁发的危险废物经营许可证单位，包括危险废物集中焚烧处置经营许可证单位和含汞废物经营许可证单位的监督性监测工作情况（包括工作总结、监测报告、整改情况、立案处罚情况等）上报市生态环境监测站汇总。

如皋市1万吨以上危险废物经营单位

| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通九洲环保科技有限公司 |  |

- 九、环境监测网质量管理

- （一）实验室能力验证和考核

监测站参加生态环境部标准样品研究所的能力验证活动，能力验证有问题和不满意的单位，应分析问题原因，并将整改情况上报。本年度能力验证项目暂定为生态环境部标准样品研究所2021年度能力验证计划中IERM T21-22（水中挥发酚检测）、IERM T21-64（水中粪大肠菌群检测），能力验证开展具体要求另行通知。

- （二）计量认证与持证上岗考核

监测站继续开展计量认证工作，建立相应的质量管理体系，按照质量管理体系的要求开展监测工作。

继续开展环境监测机构持证上岗考核工作。持证上岗考核包括理论考试和操作考核。理论考试启用2020年新修订的试题集，由驻市环境监测中心组织对南通市辖区内生态环境局下属监测机构的操作考核工作。

- 十、注意事项

1、所有数据必须通过“环境质量数据集成与综合分析系统”数据上报功能报送。文字报告及其他电子文档可通过该系统的文档管理功能报送。“环境质量数据集成与综合分析系统”地址为：http://218.94.78.62:9090/qeqa/login。

2、不同例行任务、专项任务的重复测点不重复开展监测，监测任务承担单位可根据实际情况，组织或委托第三方检测机构开展监测，并对监测任务的质量负责。数据按专项任务要求分别上报。

3、数据上报后，原则上不允许更改；若确需对数据进行修改，需进行书面请示并附技术报告及有关证明材料。应严格执行各类监测数据的三级审核制度（包括电子数据），填写数据审核表和监测成果表。

4、必须在每年第一次上报数据的同时上报完整的基础信息库，各表中的基础信息必须保持一致，点位经纬度等信息不得缺项。如果中间有所变动，则随时上报并报送文字说明。各要素有单独要求的按相应要求执行。

5、所有行政区代码均需按国家现行的行政区代码填写。

6、每年1月3日前将上一年度本级环境监测管理机构基本情况汇总表报送至驻市环境监测中心，其中监测能力应及时更新完善，某一类型的能力项目应在excel表格中同一个单元格内合并填写（不分行），单元格内不同内容可用顿号隔开。

7、环境行政管理以及环境统计专业年报按国家与省有关行政管理专项工作要求，登陆有关网站填报，并报至相应的处室与部门。